2023年濠江区涂料产品质量监督抽查

实施细则

1适用范围

本细则适用于产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

本细则包括抽查产品、抽样、检验程序、检验依据、检验项目及重要程度分类、判定原则、异议处理。

2 抽查产品

溶剂型木器涂料、合成树脂乳液内墙涂料（水性、面漆）、建筑用外墙涂料（水性，面漆）、建筑用防水涂料以及水性木器涂料。

3 抽样、检验程序

3.1  《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

3.2  T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

3.3  承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充

3.4 封样要求：抽取的样品应现场封样，由抽样单位抽样人员、被抽样市场主体签字确认，每款产品的2组样品分别封样，抽样机构应采取防拆封措施，备样封存于被抽样单位。

3.5 抽样数量：2份样品，每份样品重500g以上，其中1份用于检验，1份备样。

4 检验依据

4.1  GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》

4.2  GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

4.3  GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

4.4  GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

4.5相关国家标准、行业标准

4.6经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

4.7凡是不注日期的规范，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范

5 检验项目及重要程度分类

5.1  检验项目及重要程度分类。

表1 溶剂型木器涂料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

表2 合成树脂乳液内墙涂料（水性、面漆）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总铅含量（限色漆） | ### GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 2 | 可溶性重金属含量：镉含量（限色漆） |  | ● |  |
| 3 | 可溶性重金属含量：铬含量（限色漆） |  | ● |  |
| 4 | 可溶性重金属含量：汞含量（限色漆） |  | ● |  |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

表3 建筑用外墙涂料（水性，面漆）检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 2 | 可溶性重金属含量：镉含量（限色漆） |  | ● |  |
| 3 | 可溶性重金属含量：铬含量（限色漆） |  | ● |  |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

表4水性木器涂料检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 苯系物总和含量 | GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 | ● |  |
| 注：a极重要项目；b重要项目。 |  |  |  |  |

5.2  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目及B类项目同时不合格时，属于严重不合格。

7 异议处理

被抽样的样品标称的生产者申请复检的，应向汕头市市场监督管理局提出复检申请，由汕头市市场监督管理局根据复检受理原则处理。

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

不进行复检情况：被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质。

————————————